| ICS | 03.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | HFLP. A 12 |

团体标准

T/HFLP XXXX—XXXX

流通环节速冻食品作业技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

河南省物流与采购联合会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	2

5  信息内容	2

6  作业操作	2

7  作业环境	4

8  信息采集	4

9  追溯系统	5

附录A（规范性）  冷链物流温度带分类	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河南省物流与采购联合会提出并归口。

本文件起草单位：河南牧业经济学院、河南省物流与采购联合会冷链行业分会、郑州思念食品有限公司、郑州三全食品有限公司、郑州华夏易通物流有限公司。

本文件主要起草人：孙红霞、李金峰、薛珂、王俊涛、于晓胜、郭鹏、王成丽、窦海鹏、张潇丹、常亮、任卫昕、夏文欣、崔卓、胡豫川、王朝雅、王连连、韩丁、徐洁冰。

流通环节速冻食品作业技术规范

范围

本文件规定了流通环节速冻食品作业过程中的总则，作业操作、作业环境、信息采集、追溯系统等方面的要求。

本文件适用于流通环节速冻食品作业服务与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SB/T 10827  速冻食品物流规范

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 18354  物流术语

GB/T 22005  饲料和食品链的可追溯性体系设计与实施的通用原则和基本要求

GB/T 24616  冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 28843  食品冷链物流追溯管理要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

速冻食品  fast frozen food

用速冻方法，采用冷链方式保持-18℃或者更低温度的包装食品。

[来源：SB/T 11073-2013]

温度 temperature

温度表征物体的冷热程度。温度是决定一系统是否与其他系统处于热平衡的物理量，一切互为热平衡的物体都具有相同的温度。

[来源：JJF 1007-2007]

装卸 Loading and unloading

在运输工具间或运输工具与存放场地（仓库）间，以人力或机械方式对物品进行载上载入或卸下卸出的作业过程。

[来源：GB/T 18354-2021]

搬运 Handling

- 在同一场所内，以人力或机械方式对物品进行空间移动的作业过程。

- [来源：GB/T 18354-2021]

运输 transport

- 利用载运工具、设施设备及人力等运力资源，使货物在较大空间上产生位置移动的活动。

[来源：GB/T 18354-2021]

配送 distribution

根据客户要求，对物品进行分类、拣选、集货、包装、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。

[来源：GB/T 18354-2021]

仓储 warehousing

- 利用仓库及相关设施设备进行物品的入库、储存、出库的活动。

- [来源：GB/T 18354-2021]

交接 handover

- 冷链物流过程中的环节，包括入库交接、出库交接和配送交接等。

- [来源：GB 31605-2020]

门对门 door to door

- 食品在不与外界空气直接接触或不在外界空间滞留的条件下，为食品的转送提供连接的方式。

- [来源：SB/T 10827-2012]

冷藏车 refrigerated vehicle

泛指具有冷源和隔热车体的运输车辆。

［来源：GB/T 18517-2012］

总则

应具有相适应的作业流程，作业应规范。

应具有相适应的作业环境，作业环境应符合要求。

应具有信息采集系统，对物流作业全过程进行信息的采集和整理。

应具有追溯系统，对物流作业全过程温度进行监测和记录，温度数据可追溯。

信息内容

参与方信息

包括收货人、发货人、承运人的名称、地址、联系方式等。

产品信息

包括产品的品种、生产日期、规格、检验状态、装车记录、环境温度、异常处理等。

存储信息

包括产品出入库温度、车厢预冷、GPS抽查验证、装载效率等。

收发货信息

包括产品温度确认记录、交接时间、交接地点、外包装情况、操作人员签名等。

消杀防疫信息

包括冷藏车、装卸搬运设备清洁、消杀记录等。

在途信息

包括产品运输及配送时温度与位置的实时全程记录、时间、异常情况、人员信息等。

作业

装卸搬运

装卸搬运应采用“门对门”连接。

装卸搬运前应先对产品包装的完好程度、追溯标识进行检查，对环境温度记录、产品温度进行确认。

装车应按照不同的目的地，依据“后卸先装”、“重下轻上”、“大不压小”的原则进行装载，装卸搬运轻搬轻放。

装车时冷藏车厢体上面与下面应留有适当空间作为导流风道，码放高度不应超过制冷机组出风口下沿且间隔一列产品距离（最高处产品距冷藏车厢顶≥15cm），低温敏感的速冻食品应远离出风口，箱体≥30cm*30cm应与后门保持10cm以上距离。

开箱、烂箱以及箱体表面有积霜、脚印、积尘等问题按照6.7执行。

运输

运输应采用F2、F3或F4类别冷藏车，不得同时有气味的非食品类货物。

车辆必须配备相应温度监控设备：

温度监控设备，运输前需确认电量充足，无异常情况后应放置车厢后三排；

小于等于9.6m冷藏车，在距离车厢后门0.8-1.2m处放置温度探头1个；

大于9.6m冷藏车，温度探头≥2个，车厢前后至少各放置一个，车厢后部探头距门0.8-1.2m；

温度数据读取间隔≤10min/次。

制冷系统、测温设备应定期检查、保养及校验，发现异常应立即停止使用并及时进行维修。

检测车辆在途监控系统，保证车辆行车信息的可得性。

运输环节结束时，应与下一环节的操作人员对全程的温度记录、产品温度进行确认。

配送

车辆、温度等要求，按照6.2要求执行。

应建立最佳配送计划，包含配送方案、配送路线、实时查询系统及应急方案，要求按时送达指定地点。

入库

双方提前预约交货时间和地点，交货方做好交接数据准备，接货方应同时做好月台接货准备。

入库前接货方应检查环境信息、在途信息、消杀防疫信息和产品信息，确认与合同、送货单保持一致。

确认无误后，卸货应按照6.1执行。

出库

双方提前预约交货时间和地点，交货方做好产品信息、存储信息、收发货信息及消杀防疫信息准备，接货方应同时对运输车辆做好检查，制冷系统、温度监控设备等应正常工作。

出库作业应按照下列流程进行：

- 检查产品的温度与合同规定是否一致；

- 核对各项凭证，包括可追溯的温度历史记录凭证；

- 备妥产品按照先进先出原则准备出库；

- 交付产品、核对交货数量、温度等并确认；

- 出库后，及时更新台账并保存相关信息备查。

确认无误后，装货应按照6.1执行。

交接

交接记录应该字迹清晰、信息准确、填写齐全。

交接内容包括但不限于参与方信息、产品信息、存储信息、收发货信息、消杀防疫信息、在途信息、环境信息等内容。

异常情况处理

按照能否销售进行分类规整，分拣。

退货产品单独存放不合格区，标志明显信息。

报废、销毁产品，按照以下流程审核：

- 报废产品需要将包装袋内容物与包装袋分离，内容物和包装袋采取无害化处理；

- 现场需要负责人进行监督，并确认报废的产品信息与实际信息是否对应；

- 留存报废产品过程的照片和视频。

作业环境

装卸搬运

装卸搬运作业环境温度保持在0-10℃，货物温度变化应≤4℃，在要求的作业环境下作业时间不超过4h。

装卸搬运工具应清洁、干燥、无毒、便于通风，搬运工具及速冻产品不应与有毒、有害物质混装混运。

完成卸货作业后，应及时对装卸搬运设备进行清洗、通风、消毒。

运输

冷藏车在装载前，车厢温度应预冷到10℃以下，运输过程中温度≤-18℃。

冷藏车厢内部干净、整洁、密闭性良好，车厢外部干净整洁。

冷藏车用毕后应清洁、无毒、无害、无异味、无污染及内壁应平整光滑。

运输作业人员及随行人员应当保持个人手部卫生，车内应当配备酒精类洗手液、消毒剂和消毒纸巾，以确保在无清洁水洗手的条件下，对手进行定期消毒。

配送

配送要求应按照7.2执行。

入库

接货方应在接货前对月台、冷库、作业工具进行检查，入库现场温度≤10℃。

入库工作环境和消杀要求按照7.1执行。

出库

接货方应在接货前对运输车辆进行检查，包括运输车辆应符合卫生要求，制冷系统、除霜系统、温度监测设备等设备应工作正常，冷库温度≤-18℃，出库现场温度≤10℃。

出库工作环境和消杀要求按照7.1执行。

交接

交接设施设备应保持清洁卫生、性能良好，并定期进行检查、校验。

信息采集

关键环节信息采集

装卸搬运环节信息采集

装卸搬运前应检验产品信息、存储信息、环境信息等；

装卸搬运过程中确保车厢产品信息、卫生、消杀、温度等符合要求，保留装卸检验记录表。

运输环节信息采集

运输前应检验包括但不限于物品装运过程的环境信息、在途信息、产品信息等；

运输过程中应全程记录产品所处的环境温度、车辆定位、车辆状况、异常情况处理及处理方式，填写相关单据，保留相关记录；

运输结束时，应记录环境信息、产品信息及下一环节的操作人员信息。

配送环节信息采集

配送前应记录环境信息、在途信息、产品信息、收发货信息；

配送过程中按照8.1.2执行。

出库、入库环节信息采集

应核对出入库前后的环境信息、在途信息、消杀防疫信息等；

出入库时应记录产品的存储信息、异常情况处理及处理方式等信息，填写成品调拨单或送货单。

温度采集

装卸搬运环节温度采集

装卸搬运作业场地应配备温湿度计，实时监控或每4小时记录作业环境信息，记录应清晰、无涂改。

装卸搬运前应先对产品温度记录进行确认，采用射线或红外温度计等设备测量产品温度并保留双方确认信息。

运输环节温度采集

运输环节温度记录按照6.2.2执行；

运输环节温度记录可实时查看，数据自动上传至设备终端。

出入库环节信息采集

冷库温度≤-18℃，货物进出库时，库内温度波动≤±2℃；

出入库作业场地配备温湿度计，开始和结束时分别记录作业环境信息，记录应清晰、无涂改。

出入库时，应与下一环节的操作人员确认环境温度记录，以及交接时的产品温度并签字确认。

信息存储

建立信息管理制度，纸质记录及时归档，电子记录及时备份，记录至少保存两年，法律法规另有规定的除外，见GB/T 28843-2012。

信息共享

各环节交接时应做到信息共享，冷链物流服务完成后服务提供方应及时将信息提供给服务委托方。

追溯系统

追溯体系的建立

速冻食品冷链运输温度信息追溯体系的建立和实施应符合GB/T 22005-2009的规定，实现温度可控，全程可追溯。

建立全程温度监测管理体系，应建立运输、储藏、装卸等环节间交接制度，配备温度测量设备，并对温度进行记录，应符合GB/T 24616-2019和GB/T 28843-2012规定。

温度测量设备应通过计量检定并定期校准，应设置温度异常报警系统。

制定操作人员培训、监督和审查制度，使操作人员能够根据检测方法对食品作业全程温度进行监测和记录。

建立质量安全事故报告制度、责任追究制度、温控监测记录制度、作业管理评审制度，确保追溯体系的连续性和有效性。

追溯信息

速冻食品冷链物流服务提供方在作业时应及时、准确、完整地记录各物流环节的追溯信息。

速冻食品冷链物流装卸搬运、仓储、运输、配送、出库、入库及交接环节的追溯信息按照5内容执行。

当产品出现过期、发霉、发黑、融霜等影响销售的异常情况时，将异常时间、原因、采取措施作为特殊情况的温度追溯信息。

追溯管理要求

速冻食品作业单位应保存相关追溯信息，配合需求单位的追溯请求并实施追溯。追溯请求和实施条件可在服务合同中进行规定。

如遇到以下情况，应及时实施追溯：

- 当速冻食品出现质量问题时；

- 当发生因速冻食品造成的食品安全事故时；

- 当上、下环节企业对产品有疑问时。

实施追溯时，相关追溯信息应封存，以备检查。

追溯信息采集和存储、

按照第8章执行。

（规范性）
冷链物流温度带分类

冷链物流温度带分类按照GB/T 28577-2021要求执行，详见表A.1。

| 分类 | 类别细分 | 温度带 |
| --- | --- | --- |
| 冷藏C | C1 | 10℃＜C1≤25℃ |
|  | C2 | 0℃＜C2≤10℃ |
| 冷冻F | F1 | -18℃＜F1≤0℃ |
|  | F2 | -30℃＜F2≤-18℃ |
|  | F3 | -55℃＜F3≤-30℃ |
|  | F4 | F4≤-55℃ |
| 表中C是Cold的英文首字母，代表冷藏的英文缩写。 表中F是Frozen的英文首字母，代表冷冻的英文缩写。 |  |  |